| Hoogspanningsbehandeling Module Reparatie Test Set Review report |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description: <TBD> Review report. | Document number | PHO-0387-A0-3-2- Review Report |
|  | Revision | 001 |
|  | Product number | MLA-0387 |
|  | Date released | 26-07-2017 |

|  | Name | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Author |  |  |  |
| Reviewed |  |  |  |
| Approved |  |  |  |

No part of this document may be reproduced in any form or by any means, without the prior written permission of the respective owners. All trademarks are property of their respective owners.

# Review Description

Date:	27-07-2017

Reviewer:	GSc

Product:	MLA-0387-A0/A1/A2, MLA-0387-P0/P1

Version:	PA0

SVN:	<Subversion revision>

Description:	Hoogspanningsbehandeling (HSB) Module Reparatie Test Set

# Review Items

PHO-0387-P0-2-0 HSB MRTS Hardware Specification Document:

- Op pagina 4 para 1.1 staat dat het een PCBA betreft terwijl het een kast is.

0 - Algemeen Schema’s + PCB’s:

- De control pin van de HV supplies is nergens aangesloten. Volgens de datasheet moet dat wel.

- Er is geen beveiliging voor negatieve ADC spanningen richting uC board. Het zou best kunnen dat er tijdens productie of meten een situatie ontstaat waardoor het uc board een negatieve spanning krijgt aangeboden met extra vervolgschade als resultaat.

- Op de PCB outerlayers bij de HV componenten gaat het koper hier en daar verder dan de HV pinnen waardoor de clearance onnodig word verkleind.

- De TVS diodes aan de inputs van de HV spanningsmeting hebben maximaal 1uA lek. Dit is een verstorende belasting.

- De clearance is hier en daar minder dan in de diverse normen staat vermeld. Dat kan ook niet anders omdat de pinnen op componenten vast liggen. Hou er rekening mee dat er eventueel gecoat moet kunnen worden en dat er isolatiemateriaal toegevoegd kan worden. Bijvoorbeeld tussen HV spanning en bedieningspaneel (bevestigingsgaten voor een optioneel isolatiepaneel) en sleeve over HV weerstanden. Wellicht is het handig om dit deze optionele materialen alvast te selecteren en ergens te vermelden. Het plaatsen van creepage slots in de PCB kan ook al wat helpen om eventuele problemen voor te zijn.