| Hoogspanningsbehandeling Module Reparatie Test Set <TBD> Review report |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description: <TBD> Review report. | Document number | PHO-0387-A0-3-3 |
|  | Revision | 001 |
|  | Product number | 0387-A0/A1/A2/P0/P1 |
|  | Date released | 05-09-2017 |

|  | Name | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Author | Thomas Stegmeijer | 05-09-2017 |  |
| Reviewed |  |  |  |
| Approved |  |  |  |

No part of this document may be reproduced in any form or by any means, without the prior written permission of the respective owners. All trademarks are property of their respective owners.

# Review Description

Date:	05-09-2017

Reviewer:	Thomas Stegmeijer

Product:

- PHO-0387-A0-PA3

- PHO-0387-A1-PA3

- PHO-0387-A2-PA3

- PHO-0387-P0-PA3

- PHO-0387-P1-PA3

- PHO-0387-P0-2-0 HSB MRTS Hardware Specification Document (version 002)

Version:	See above

SVN:

Description:

# Review Items

PHO-0387-P0-2-0 HSB MRTS Hardware Specification Document:

- Revisie is 2 maar in het revisie veld staat deze nog op 001.

- DOC no heeft volgens nieuwe inzicht geen DS0 meer maar gewoon het doc nummer.

0 - HSB MRTS Kathode-MCP Schema + PCB:

- De M95080-WMN6T is inmiddels ook al obsolete.

- Footprint SOD123F van de SS13FL staat met kathode naar links, Rob wil deze naar rechts hebben.

- U11 is een connector en zou dus een X moeten zijn, heeft ook geen partnummer.

- Je zou de Fets voor het aanschakelen van de relais verderop neer kunnen leggen. De relais hebben intern diodes dus dat zou niet zo’n probleem moeten zijn. Dan win je nog een halve mm en kom je overal aan minimaal dezelfde clearance als onder het relais.

- Afstand tussen MP7 en X5 pin 1 is 8mm volgens datasheet van het display moet dit 7.5mm zijn.

- Silkscreen FID4 valt buiten bord.

1 - HSB MRTS Anode-Tesla Schema + PCB:

- Meeste bovenstaande punten gelden ook voor deze PCBA:

- Aansluiting C13 naar de zwarte kabel niet heel lekker: