| Hoogspanningsbehandeling Module Reparatie Test Set Review report |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description: <TBD> Review report. | Document number | PHO-0387-A0-3-1 |
|  | Revision | 001 |
|  | Product number | MLA-0387 |
|  | Date released | 26-07-2017 |

|  | Name | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Author | Thomas Stegmeijer | 26-07-2017 |  |
| Reviewed |  |  |  |
| Approved |  |  |  |

No part of this document may be reproduced in any form or by any means, without the prior written permission of the respective owners. All trademarks are property of their respective owners.

# Review Description

Date:	26-07-2017

Reviewer:	Tst

Product:	MLA-0387-A0/A1/A2, MLA-0387-P0/P1

Version:	PA0

SVN:	<Subversion revision>

Description:	Hoogspanningsbehandeling (HSB) Module Reparatie Test Set

# Review Items

PHO-0387-P0-2-0 HSB MRTS Hardware Specification Document:

- Geen document release nummer in naam.

- 4.4 nummering is doorgeteld van 4.3.

- Interlock implementatie komt niet overeen met schema.

0 - HSB MRTS Kathode-MCP Schema + PCB:

- De power input connector staat in het HSD als Molex: 0436500221, maar in het altium project staat de 43650-0200.

- Pinout U11 FTDI header komt niet overeen met HSD.

- Verschillende netlabels voor ADC_IN0 (ADC1_IN0) etc.

- Extra ESD protectie over Q10?

- Volgens het HSD is het logging memory 1 MB op de PCB zit een 1KB memory.

- Pull-up aan de CS van het EEPROM mist.

- M95080-WMN6 is obsolete vervangen door de M95080-WMN6T.

- Pull-up aan de CS van het LCD mist.

- Pull-up aan de CS van de DAC mist.

- Part naam SLVU2.8 is onvolledig, kan meerdere packages van meerdere fabrikanten zijn.

- De leakage van TVS diodes D10, D11 en D12 beinvloed de spanningsmeting. (1uA leakage op 2uA van de deler).

- De condensatoren in de butterworth filters hebben geen tolerantie, deze zou ik wel even invullen.

- Tijdens startup heb je nu geen controle over de spanning op de high voltage voedingen, deze zou dan dichtbij de 6.5 kunnen komen. Je zou de softstart pin van de 6.5V voeding laag kunnen houdens tijdens startup, daarna de DAC instellen en dan pas de voeding aan zetten. Een extra optie zou kunnen zijn om een zware TVS op de ingang te zetten van de HV voedingen.

- Misschien handig om dit te combineren met de interlock, alle safety features zijn nu onder SW controle.

- Gaten van de TO-220 kunnen wel iets kleiner, met 1.1mm kan die er nooit helemaal inzakken.

- Ik kom op andere waardes uit voor R8 en C11 met een filter met +6dB gain bij DC, -3dB bij 100Hz.

- Shape 2KV voeding klopt niet, afstand van pin 3 naar de zijkant is 3.2mm en moet 1.98mm zijn. Afstand tussen de pads onderling klopt wel.

- Fuse is 1.25A dit wordt erg krap wanneer alle voedingen max aan staan en de backlight aan staat.

- Diode D1 is 1A max bij een 1.5A uitgangsstroom is dit wel erg krap. (kathode markering is ook erg klein)

- X5 heeft geen partnummer, lijkt me geen probleem aangezien het een simpele header is maar inkoop gaat ernaar vragen.

- Paar extra fiducials? Print is behoorlijk groot.

- De montage gaten zijn niet plated maar volgens altium wel op de interne laag verbonden met GND.

- Serienummer vakje?

- Designators D8 en D9 staan verkeerd om.

- Output data: Schema niet in kleur

- Output data: Geen pick and place file in de A-Map.

- Output data: Wat voor type 3D pdf wil je? Je hebt nu 1 die alleen een foto maakt.

1 - HSB MRTS Anode-Tesla Schema + PCB:

- Meeste punten van vorige review gelden ook voor deze PCBA.

- Project parameters staat geen UR, volgens mij staat die bij de andere PCB op wel.

- Shape 6KV voeding klopt niet, afstand van pin 3 naar de zijkant is 2.8mm en moet 1.98mm zijn. Afstand tussen de pads onderling klopt ook niet. Package is groter dan dat jij getekend hebt. (volgens mij heb je de tekening van de 5KV gepakt ipv de 6KV).

- Je zou de 10KV clearance kunnen vergroten door de aansluitingen van de voeding verder naar rechts te leggen. De 6KV voeding gaat dan ook naar rechts en is aan te sluiten met een draad als jumper aan het 10KV punt.

- De GND plane etc kan dan ook verder naar rechts.

- Output data: de HSB MRTS Anode PCBA schema heeft als naam MLA-0387-A1 maar dit moet MLA-0387-A2 zijn.